Додаток 7

ПЕРЕЛІК

основних тактико-технічних характеристик безпілотного наземного комплексу

тренажера (навчального)

| Найменування характеристик БпНК | Заявлені розробником характеристики | Наявність матеріалів, що підтверджують заявлені характеристики | Оцінка достовірності та достатності проведених випробувань |
| --- | --- | --- | --- |
| Можливості програмного забезпечення: |  |  |  |
| АРМ інструктора: |  |  |  |
| вибір типу місцевості (відповідно до умов застосування БпНК), її прохідності, рослинності з відображенням тримірних моделей у віртуальному середовищі, в в якому виконується завдання БпНК |  |  |  |
| керування імітацією пори року, часу доби, метеоумов, активної вогневої та радіоелектронної протидії противника |  |  |  |
| створення, зміна сценарію виконання завдань та вправ (тактичних епізодів), розміщення у віртуальному середовищі об'єктів розвідки, ураження, районів розмінування, підвезення боєприпасів, спорядження, продовольства, евакуації поранених (відповідно до призначення БпНК), їх руху (за необхідності) інших необхідних об'єктів для забезпечення відпрацювання навчальних завдань |  |  |  |
| формування нештатних ситуацій (відповідно до експлуатаційної документації БпНК) для відпрацювання дій оператора (операторів) |  |  |  |
| створення умов виконання завдань справними, пошкодженими або частково пошкодженими БпНК |  |  |  |
| контроль дій оператора (операторів) БпНК в режимі реального часу з індикацією невірних дій оператора (операторів) БпНК |  |  |  |
| запис та збереження дій оператора (операторів) БпНК під час виконання завдань та вправ з можливістю подальшого аналізу |  |  |  |
| контроль працездатності тренажерної системи |  |  |  |
| можливість додавання навчальних посібників, інструкцій, експлуатаційної документації, інтерактивних матеріалів у різних форматах електронних документів |  |  |  |
| АРМ оператора (операторів) БпНК: |  |  |  |
| реалізація усіх функцій та можливостей, передбачених БпНК (режим роботи, функціонал системи технічного зору (за наявності), тощо) |  |  |  |
| максимальна відповідність фізичної моделі віртуального середовища реальному світу (швидкість руху, витрата палива або розряд АкБ, особливості пересування по місцевості різної прохідності, швидкість (для гусеничних) та радіус розвороту (для колісних) БпНК, швидкість повороту платформи бойового модуля, робота балістичного обчислювача, прицільного комплексу, дальність прицілювання, точність стрільби, якість зв'язку) та інші важливі для виконання завдання параметри з урахуванням визначеної пори року, часу доби, метеоумов, призначення та комплектації (модифікації) БпНК |  |  |  |
| доступ до віртуального середовища з визначеними умовами навколишнього середовища та бойової обстановки |  |  |  |
| функціонування пульта керування, ідентичного пульту який використовується в конкретному БпНК |  |  |  |
| відповідність користувацького інтерфейсу робочому місцю оператора (операторів) БпНК |  |  |  |
| відображення даних з засобів розвідки якими обладнані бойові БпНК з дотриманням ширини кута поля зору та можливості зміни фокусної відстані, відповідно до заявлених дальностей виявлення, розпізнавання та супроводження типових цілей БпНК |  |  |  |
| доступ до експлуатаційної документації, інших довідкових матеріалів |  |  |  |
| Експлуатаційні характеристики: |  |  |  |
| Кількість обслуги, чол |  |  |  |
| Місце розміщення |  |  |  |
| Гарантійний строк експлуатації БпНК, років |  |  |  |
| Напрацювання на відмову |  |  |  |
| Час підготовки до роботи |  |  |  |
| Ресурсні показники (кількість мотогодин до списання/ремонту) |  |  |  |
| Кількість зразків БпНК в одному комплексі |  |  |  |
| Час доби для застосування |  |  |  |
| Експлуатаційний діапазон: температура (від … до….) °С тиск мм/рс опади (сніг, дощ, туман) швидкість вітру, м/с |  |  |  |
| Наявність засобів технічного обслуговування та контролю |  |  |  |
| Наявність захисних механізмів (пристроїв, засобів) від помилкових дій оператора |  |  |  |