1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Кріплення нош санітарних (далі – КНС) призначено для надійної фіксації різних типів нош до безпілотних наземних комплексів (далі – БпНК).

ЗАДАНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Загальні вимоги

а) Детальний 	опис 	предмета 	закупівлі, 	його 	технічні 	та 	якісні

характеристики.

КНС повинно виготовлятися відповідно до вимог цих ТС. До складу КНС повинні входити: пластикова (гумова) накладка; пристрій фіксації нош; пристрій фіксації кріплення (6).

б) Вимоги щодо технічних і якісних характеристик КНС:

конструкція кронштейнів КНС повинна бути простою у користуванні та забезпечувати надійну фіксацію різних типів нош на своїх місцях, не виключаючи пошкодження пластику (гуми) на ручках нош, тканини та інших деталей нош; кожний кронштейн КНС має витримувати наступні навантаження:

у напрямку поздовжньої осі БпНК РЕх ≤ 1280 Н (130 кгс); у вертикальному напрямку РЕу ≤ 880 Н (90 кгс); у поперечному горизонтальному напрямку РЕz ≤ 300 Н (30 кгс).

на деталях не допускаються тріщини, подряпини, задирки, порушення

покриття та відколи; при відчепленні скоби від важеля скоба повинна відкидатися пружиною

догори до упору;

КНС має забезпечувати можливість швидкого під’єднання (від’єднання) нош евакуаційних до БпНК;

КНС не повинно травмувати військовослужбовців;

КНС повинно забезпечувати надійну фіксацію нош під час транспортування на БпНК.

в) Посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з КНС, передбачені чинними міжнародними, регіональними або національними стандартами, нормами та правилами за ДК 020:2016, ДК 021:2015 відсутні.

г) У комплекті до КНС повинна бути експлуатаційна документація, необхідна для забезпечення його приймання, збирання/розбирання, експлуатації, ремонту та утилізації. Комплект експлуатаційної документації повинен забезпечувати безпомилкову, покрокову, безпечну експлуатацію та технічне обслуговування зразка.

д) Гарантійний термін зберігання КНС – 6 років, гарантійний термін експлуатації механічної частини КНС – 2 роки від дня введення в експлуатацію.

Гумові елементи слід перевіряти кожні два роки після дати виготовлення.

е) Вимоги до пакування та маркування:

маркування КНС та його складових частин повинно відповідати вимогам

ДСТУ В 20.39.109:2021;

КНС повинні бути упаковані в транспортну тару (коробка, ящик тощо).

Специфічні вимоги

а) Конструкція КНС повинна забезпечувати надійну фіксацію нош до різних платформ БпНК. КНС повинні забезпечувати встановлення та надійну фіксацію нош, що відповідають вимогам STANAG 2040 (AmedP-2.1) та ГОСТ 16940-89 без додаткового технічного доопрацювання.

б) Матеріали, з яких виготовлене КНС, повинні бути стійкими до впливу вологи, хімічних речовин та інших агресивних середовищ. КНС повинно легко очищуватися та дезінфікуватися.

в) Умови експлуатації:

температура застосування – від  -20 °С до +55 °С; вологість повітря – до 98 %.

г) КНС має мати наступний показник надійності: імовірність безвідмовної

роботи – не менше 0,99.

д) Транспортування КНС в транспортній тарі повинно передбачати можливість перевезення автомобільним, залізничним, повітряним та водним транспортом.

е)  Відповідність КНС вимогам, зазначеним у розділі 2 цієї ТС, оцінюється у ході випробувань  за відповідними методиками та підтверджується документом про відповідність (актом за результатами випробувань, протоколами випробувань або сертифікатом відповідності).